- 1 -

WIPO/SELIN/DRVERB    FILETRANSFERPROGRAMM

*****************************************

Bemerkung: Das Programm WIPO hat einige Abkoemmlinge:

WIPO:   16-bit Parallel-Verbindung mit WIPO-Interface

SIPO:   lokale 8-bit Seriell-Verbindung

SELIN:  lokale 8-bit Seriell-Verbindung

DRVERB: 16-bit Parallel-Verbindung mit DR11C resp. DRV11

Diese Beschreibung gilt SINNGEMAESS fuer alle genannten Programme.

INHALT:   1. Einsatz

2. Starten

3. Befehle

4. Fehlermeldungen

5. Bemerkungen

1. EINSATZ

-------

Mit dem Programm WIPO koennen  unter  RT-11V3B  Files  von  einem

PDP-11  zu  einem zweiten transferiert werden, falls diese durch

das WIPO-11 16-Bit parallel Interface verbunden sind. WIPO  muss

auf   beiden   Rechnern  gestartet  werden.  Die  Steuerung  des

Transfers  erfolgt  jedoch  unabhaengig  von  der  Uebertragungs-

richtung nur noch von einer Konsole aus.

2. STARTEN

-------

Nach dem Eintippen von

.RUN WIPO

antwortet das Programm mit

WIPO-VXXX

#

und befindet sich nun im Ruhezustand.

Mit dem Befehl

SLAVE    (S)

oder

MASTER   (M)

wird jetzt festgelegt, ob die Steuerung von dieser  Konsole  aus

(Master) oder vom anderen PDP-11 aus (Slave) erfolgen soll.

- 2 -

Sobald auf dem einen PDP-11 der  Befehl  'MASTER'  und  auf  dem

zweiten   'SLAVE'  eingegeben  wurde,  antwortet  WIPO  auf  der

passiven Konsole zur Orientierung mit

Slave

und auf der aktiven Seite mit

Master:

An dieser Konsole kann jetzt ein Befehl eingegeben werden.

3. BEFEHLE

-------

Im  Master-Mode (d.h. nach der Meldung 'Master: ') sind folgende

Befehle moeglich:

PUT          (P)

GET          (G)

EXIT         (E)   [ WIPO, SIPO ]

WAIT         (W)   [ SELIN, DRVERB ]

KILL         (K)

COMMAND      (C)

Massgebend ist jeweils nur das erste  Zeichen  der  eingegebenen

Zeile.

PUT:      Kopieren eines Files von diesem Rechner, der  sich  im

Master-Mode befindet, hinueber zum Slave.

Auf die Frage

From?

muss der Name des Inputfiles eingetippt werden (Syntax

des  Command-String-Interpreters  verwenden).  Es  ist

moeglich  bis  zu 6 verschiedene Inputfiles (abgetrennt

durch  Kommas)  anzugeben.  Sie  werden  jedoch  nicht

einzeln   kopiert,   sondern   in   der   eingegebenen

Reihenfolge aneinandergehaengt,  uebertragen  und  unter

dem Outputfilenamen abgespeichert, der auf die Frage

To?

eingegeben  werden muss. Im Falle einer Leerzeile wird

der erste angegebene Inputfilename  inklusive  Device-

angabe   uebernommen.   Wird   nur  ein  Device  (DEV:)

angegeben oder fehlt die Extension (.EXT), so wird der

Filename  resp.  die  Extension vom ersten angegebenen

Inputfilename uebernommen. Mehrere Outputfilenamen sind

- 3 -

nicht gestattet.

Nach dem Transfer antwortet WIPO wieder mit

Master:

und erwartet einen neuen Befehl.

GET:      Kopieren  eines  Files  vom  Slave  herueber  zu diesem

Rechner, der sich im Master-Mode befindet.

Syntax etc.: Siehe PUT

Die  Befehle  PUT  und  GET  sind,  abgesehen  von der

Transferrichtung, voellig aequivalent.

EXIT:     Verlassen des Master-Modes

Beide  Rechner  kehren  in  den Ruhezustand zurueck und

antworten mit

#

Mit  den  Startbefehlen  MASTER  und  SLAVE  kann  das

Master-Slave Verhaeltnis wieder neu definiert werden.

KILL:     Programmabbruch.

Das Programm WIPO wird auf beiden Rechnern verlassen.

COMMAND:  Programmabbruch  und Ausfuehrung eines Monitor-Befehles

auf dem Slave.

Auf die Frage

Command?

kann ein Monitor-Befehl eingegeben werden.  Die  Zeile

wird  zum anderen PDP-11 hinuebergesendet und dort nach

dem Programmabbruch ausgefuehrt. Somit ist es  moeglich,

mithilfe   des   WIPO  Filetransferprogramms  auf  dem

passiven Rechner einen Job  oder  ein  Commandfile  zu

starten.

- 4 -

4. FEHLERMELDUNGEN

---------------

- Fehler beim Starten oder im Ruhezustand:

WIPO-11: Input hard Error (Power off)

Fehlerbit  im  Input-Commandstatuswort   ge-

setzt:

Der  andere  Computer  ist  vermutlich  noch

nicht eingeschaltet.

WIPO-11: Output hard Error

Fehlerbit  im  Output-Commandstatuswort  ge-

setzt.

? Illegal Command

Type 'S' for Slave or

'M' for Master

Das erste Zeichen der eingegebenen Zeile war

nicht 'S' oder 'M'.

Synchronization Error

Das  Verhaeltnis  Master-Slave  konnte  nicht

aufgebaut werden (Deadlock).  Wahrscheinlich

wurde auf beiden Rechnern der gleiche Befehl

(MASTER resp. SLAVE) verwendet. Die  Befehle

muessen   wiederholt   werden.   (Sollte  die

Fehlermeldung   nur   auf   einer    Konsole

erscheinen,  muss WIPO auf beiden PDP-11 mit

CRTL/C   abgebrochen   und   neu   gestartet

werden.)

- 5 -

- Fehler im Master-Mode:

? Illegal Command in Master-Mode

Type 'G' for GET a File from the Slave

'P' for PUT a File to   the Slave

'E' for EXIT Master-Mode

'K' for KILL WIPO (Master and Slave)

'C' for send a Monitor COMMAND Line

to the other Computer, kill WIPO

and execute the COMMAND

Das erste Zeichen der eingegebenen Zeile war

nicht 'G', 'P', 'E', 'K' oder 'C'.

? CSI Error: Illegal Command

Device not found

Directory full

Inputfile not found

Fehler  im  Request  .CSIGEN (siehe Advanced

Programmer's  Guide).  Beim   Eingeben   des

Input-  oder  Outputfilenamens darf kein '='

verwendet werden.

? Please only one Outputfile

Die  Zeile mit dem Outpufilenamen darf keine

Kommas (',') enthalten.

Read Error: End-of-File

Hard Error

Channel not open

Write Error:End-of-File

Hard Error

Channel not open

Fehler im Request .READW resp. .WRITW (siehe

Advanced Programmer's Guide).

- Uebertragungsfehler, koennen auf beiden Konsolen auftreten:

Checksum Error (Warning)

Der fehlerhaft uebertragene Block  wird  noch

einmal wiederholt (im Maximum viermal).

- 6 -

WIPO-11: Transmission Error

Fataler Fehler: Viermal hintereinander  trat

beim  selben  Block Checksum Error ein. WIPO

wird abgebrochen.

5. BEMERKUNGEN

-----------

-  Die  Steuerung  von  WIPO,  d.h.  die Eingabe der Befehle und

Filenamen, kann auch  von  einem  Commandfile  aus  erfolgen.

(Achtung:  Ein eventuell aktives Commandfile auf dem passiven

Rechner  wird  durch  die  Ausfuehrung  eines  COMMAND-Befehls

abgebrochen.)

-  Das  Programm  WIPO ist so aufgebaut, dass WIPO auf dem einen

Rechner  gestartet  werden  kann,  bevor  der  zweite  PDP-11

eingeschaltet und gebootet wird.

-  Die  Hardware WIPO-11 kann unter Umstaenden als 8-Bit parallel

Interface verwendet werden. Bei der  Assemblierung  von  WIPO

kann  mit  der  Konstanten  'PARAL'  angegeben werden, ob der

Transfer byte- oder wortweise erfolgen soll:

PARAL =  8.  -->  8-Bit parallel

PARAL <> 8.  --> 16-Bit parallel

Maerz 1979,       G.Maier

Hybrid-Rechenzentrum ETHZ

#############################################################################################################